Оглавление

1	2

2	4

3	6

4	8

5	10

6	13

7	16

8	19

9	22

10	23

1

Сглаживание сигнала

s[n]=2*n*(0.9^n), n=[0,50] сигнал

d[n] = 0.8*(w[n]-0.5), w[n] — массив случайных величин с равномерным распределением на [0,1].

Задача: обработать сигнал x[n], чтобы получить приемлемую аппроксимацию сигнала s[n].

Решение:

Рис. 1.

- n = 50

- s = [2 * m * 0.9**m for m in range(n)]

- w = np.random.uniform(0.0, 1.0, n)

- d = [0.8 * (w[m] - 0.5) for m in range(n)]

- x = [(s[m] + d[m]) for m in range(n)]

- y = [((x[m-1] + x[m] + x[m+1]) / 3.0) for m in range(1, n - 1)]

- fig, ax = plt.subplots(2, 1)

- ax[0].plot(d, color='r', linestyle='-')

- ax[0].plot(s, color='g', linestyle='--')

- ax[0].plot(x, color='b', linestyle='-.')

- ax[0].grid()

- ax[0].set_xlabel('Time index n')

- ax[0].set_ylabel('Amplitude')

- ax[1].plot(s, color='r', linestyle='-')

- ax[1].plot(y, color='g', linestyle='--')

- ax[1].grid()

- ax[1].set_xlabel('Time index n')

- ax[1].set_ylabel('Amplitude')

- plt.show()

2

Амплитудно-модулированный сигнал

Сложные сигналы можно получить, обрабатывая простые сигналы. Например, получение амплитудно-модулированного сигнала: высокочастотный сигнал

Модулируется низкочастотным сигналом

По формуле:

Для индекса модуляции m = 0.4, частот wH=2*pi* 0.1 и wL =2*pi* 0.01.

Рис. 2.

- n = np.arange(100)

- w_H = 2 * np.pi * 0.1

- w_L = 2 * np.pi * 0.01

- x_H = np.cos(w_H * n)

- x_L = np.cos(w_L * n)

- A = 1.0

- m = 0.4

- y = A * (1.0 + m * x_L) * x_H

- plt.plot(y, '.')

- plt.stem(n, y)

- plt.show()

3

Нарисовать линейно-частотно модулированный сигнал (рис. 3)

y[n]=cos(a*n^2), a = pi/2/100

Какая минимальная и максимальная частота в этом сигнале?

cos ( 2 * PI * f * n ) = cos ( (0.5*100) * PI * n^2 )

f = ( 0.5 / 100 ) / 2 * n

f_min(0) = 0

f_max(100) = 0.25

Рис. 3

- n = np.arange(100)

- a = np.pi / 2.0 / 100.0

- y = np.cos(a * n**2)

- fig, ax = plt.subplots(2, 1)

- ax[0].plot(y, '-')

- ax[0].stem(n, y)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(n[40:60], y[40:60])

- ax[1].grid()

- plt.show()

Постройте рисунок с минимальной частотой 0.1 и максимальной частотой 0.3.

4

Система, описываемая уравнением

не является детерминированной.

Детерминированная система

В общем виде

(М точечный сглаживающий КИХ фильтр — фильтр скользящего среднего).

Задача. Даны два сигнала. Первый (s1) с низкой частотой f1=0.05, второй (s2) с высокой частотой f2= 0.47. x=s1+s2. Получить сигнал y (M=5). Построить графики на рис. 4.

Уравнение y[n] можно реализовать так:

from scipy.signal import lfilter

m=5

num=np.ones(m)

y=lfilter(num,1,x)/m

Постройте рисунок для M=2.

Какой сигнал подавляется?

Постройте график для y[n]=0.5(x[n] - x[n - 1])

Какой сигнал подавляется?

Обработайте двумя этими способами сигнал из задания 3 (линейно-частотно модулированный).

- n = np.arange(100)

- s1 = np.sin(2 * np.pi * 0.05 * n)

- s2 = np.sin(2 * np.pi * 0.47 * n)

- x = s1 + s2

- m = 2

- num = np.ones(m)

- y = lfilter(num, 1, x) / m

- y2 = np.zeros(100)

- y2[0] = x[0] / 2.0

- for n in np.arange(1,100):

- y2[n] = (x[n]-x[n-1]) / 2.0

- a = np.pi / 2 / 100

- M = 2

- n2 = np.arange(100)

- x2 = np.cos(a * n2**2)

- y3 = lfilter(np.ones(M), 1, x2) / M

- y4 = np.zeros(100)

- y4[0] = x2[0]/2

- for n in np.arange(1,100):

- y4[n] = (x2[n]-x2[n-1]) / 2

- fig, ax = plt.subplots(2, 2)

- ax[0][0].plot(s1)

- ax[0][0].grid()

- ax[0][1].plot(s2)

- ax[0][1].grid()

- ax[1][1].plot(y3)

- ax[1][1].grid()

- ax[1][0].plot(y4)

- ax[1][0].grid()

- plt.show()

5

Важный подкласс линейный стационарных систем описывается уравнением [Оппенгейм, стр. 54]

Рассмотрим систему

Проверим свойство линейности этой системы. Согласно [Оппенгейм, стр. 39]: ( lfilter ( coeff_x, coeff_y , sequence_x)  )

Сформировать сигнал x1[n] = cos(2*pi*0.1*n);

Сформировать сигнал x2[n] = cos(2*pi*0.4 *n);

Сформировать сигнал x[n] = a*x1[n]+b*x2[n], a=2, b=-3;

Рассчитать сигнал y1[n] на выходе системы (вход x1[n]);

Рассчитать сигнал y2[n] на выходе системы (вход x2[n]);

Рассчитать сигнал y[n] на выходе системы (вход x[n]);

Найти разность y[n]-(a*y1[n]+b*y2[n]).

Рис. 5.

- n = np.arange(40)

- x1 = np.cos(2 * np.pi * 0.1 * n)

- x2 = np.cos(2 * np.pi * 0.4 * n)

- a =  2

- b = -3

- x = a * x1 + b * x2

- coeff_x = [2.2403, 2.4908, 2.2403]

- coeff_y = [1, -0.4, 0.75]

- y1 = lfilter(coeff_x, coeff_y, x1)

- y2 = lfilter(coeff_x, coeff_y, x2)

- y  = lfilter(coeff_x, coeff_y, x)

- diff = y - (a * y1 + b * y2)

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].stem(y)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(a * y1 + b * y2)

- ax[1].grid()

- ax[2].stem(diff)

- ax[2].grid()

- plt.show()

Система линейная? – Система не линейная.

Проверьте для различных частот и значений а, b.

Проверьте аналогичным способом линейность системы

Постройте графики.

Система не линейная.

- n = np.arange(40)

- x1 = np.cos(2 * np.pi * 0.1 * n)

- x2 = np.cos(2 * np.pi * 0.4 * n)

- a =  2

- b = -3

- x = a * x1 + b * x2

- y1 = np.zeros(40)

- y2 = np.zeros(40)

- y  = np.zeros(40)

- for k in np.arange(1, 40):

- y1[k] = x1[k] * x1[k-1]

- y2[k] = x2[k] * x2[k-1]

- y[k]  = x[k] * x[k-1]

- diff = y - (a * y1 + b * y2)

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].stem(y)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(a * y1 + b * y2)

- ax[1].grid()

- ax[2].stem(diff)

- ax[2].grid()

- plt.show()

6

Проверим, что система

стационарна. Согласно [Оппенгейм, стр. 40]

Сформировать сигнал x[n] = a* cos(2*pi*0.1*n)+b*cos(2*pi*0.4 *n)], a=2, b=-3;

Сформировать сигнал x[n-10];

Рассчитать отклик системы y[n] на вход x[n];

Рассчитать отклик системы yd[n] на вход x[n-10];

Показать, что yd и y[n-10] совпадают.

Рис. 6.

Система стационарна.

Система не является стационарной.

- n = np.arange(100)

- x1 = np.cos(2 * np.pi * 0.1 * n)

- x2 = np.cos(2 * np.pi * 0.4 * n)

- x1_ = np.cos(2 * np.pi * 0.1 * (n-10))

- x2_ = np.cos(2 * np.pi * 0.4 * (n-10))

- a = 2

- b = 3

- x  = a * x1  + b * x2

- x_ = a * x1_ + b * x2_

- coeff_x = [2.2403, 2.4908, 2.2403]

- coeff_y = [1, -0.4, 0.75]

- y = lfilter(coeff_x, coeff_y, x)

- yd = lfilter(coeff_x, coeff_y, x_)

- diff_y = y - yd

- diff_x = x - x_

- x_n1_1 = np.cos(2 * np.pi * 0.1 * (n-1))

- x_n1_2 = np.cos(2 * np.pi * 0.4 * (n-1))

- x_n1   = a * x_n1_1 + b * x_n1_2

- x_n    = n * x

- y_n = lfilter(coeff_x, coeff_y, x_n + x_n1)

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].stem(y_n)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(diff_y)

- ax[1].grid()

- ax[2].stem(diff_x)

- ax[2].grid()

- plt.show()

7

Линейные стационарные системы [Оппенгейм, раздел 2.4, стр. 42]

Построить импульсную характеристику системы

Для этого можно поступить так:

N = 40

x = np.zeros(N)

x[0] = 1

h = lfilter(num, den, x)

nn = np.arange(N)

ax[0].stem(nn,h,'-.')

Рис. 7.

Постройте график первых 45 отсчетов импульсной характеристики системы:

- N = 40

- x = np.zeros(N)

- x[0] = 1

- coeff_x = [2.2403, 2.4908, 2.2403]

- coeff_y = [1, -0.4, 0.75]

- h = lfilter(coeff_x, coeff_y, x)

- nn = np.arange(N)

- N2 = 45

- coeff_x1 = [0.9, -0.45, 0.35, 0.002]

- coeff_y1 = [1,   0.71, -0.46, -0.62]

- x = np.zeros(N2)

- x[0] = 1

- h = lfilter(coeff_x1, coeff_y1, x)

- nn = np.arange(N2)

- plt.stem(nn, h)

- plt.grid()

- plt.show()

8

Показать, что выход системы 4-го порядка

совпадает с выходом каскада из двух последовательных  систем 2-го порядка:

первая система в каскаде

вторая система в каскаде

Для этого надо построить импульсную характеристику системы 4-го порядки и сравнить ее с импульсной характеристикой каскада из двух последовательных систем 2-го порядка.

Рис. 8.

- N = 40

- x = np.zeros(N)

- x[0] = 1

- coeff_x_4 = [0.06, -0.19, 0.27, -0.26, 0.12]

- coeff_y_4 = [1, 1.6, 2.28, 1.325, 0.68]

- coeff_x1_2 = [0.3, -0.2, 0.4]

- coeff_y1_2 = [1, 0.9, 0.8]

- coeff_x2_2 = [0.2, -0.5, 0.3]

- coeff_y2_2 = [1, 0.7, 0.85]

- h_4 = lfilter(coeff_x_4, coeff_y_4, x)

- nn_4 = np.arange(N)

- h1_2 = lfilter(coeff_x1_2, coeff_y1_2, x)

- nn1_2 = np.arange(N)

- h2_2 = lfilter(coeff_x2_2, coeff_y2_2, h1_2)

- nn2_2 = np.arange(N)

- diff = h_4 - h2_2

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].stem(nn_4, h_4)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(nn1_2, h2_2)

- ax[1].grid()

- ax[2].stem(diff)

- ax[2].grid()

- plt.show()

Постройте графики, если на вход подается не единичный импульс, а синусоидальная последовательность.

Будут ли изменения, если в каскаде изменить порядок следования систем? Постройте график.

9

Рассчитать отклик системы с импульсной характеристикой

h = [3 2 1 -2 1 0 -4 0 3]
на вход

x = [1 -2 3 -4 3 2 1]
с помощью функции lfilter и функции вычисления свертки  np.convolve ([Оппенгейм, стр. 43]).

Получить графики.

Рис. 9.

- h = [3, 2, 1, -2, 1, 0, -4, 0, 3]

- x = [1, -2, 3, -4, 3, 2, 1]

- y_conv = convolve(x, h)

- y_filter = lfilter(h, 1, np.concatenate((x,np.zeros(8)), axis=0))

- fig, ax = plt.subplots(2, 1)

- ax[0].stem(y_conv)

- ax[0].grid()

- ax[1].stem(y_filter)

- ax[1].grid()

- plt.show()

10

Даны две системы. Первая

Вторая

Найти отклик этих систем на входное воздействие:

Рис. 10.

Обе системы — фильтры низких частот.

Какая система лучше подавляет высокие частоты? – Вторая система.

- n = np.arange(300)

- x1 = np.cos(20 * np.pi * n / 256)

- x2 = np.cos(200 * np.pi * n / 256)

- x = x1 + x2

- coeff_x1 = [0.5, 0.27, 0.77]

- coeff_y1 = [1]

- coeff_x2 = [0.45, 0.5, 0.45]

- coeff_y2 = [1, -0.53, 0.46]

- y1 = lfilter(coeff_x1, coeff_y1, x)

- y2 = lfilter(coeff_x2, coeff_y2, x)

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].plot(x)

- ax[0].grid()

- ax[1].plot(y1)

- ax[1].grid()

- ax[2].plot(y2)

- ax[2].grid()

- plt.show()

Найти отклик этих систем на линейно-частотно модулированную последовательность с мин. Частотой 0 и максимальной частотой 0.5.

Постройте графики.

- n = np.arange(300)

- x = np.cos(2 * np.pi * n**2 * 0.5 / 300)

- coeff_x1 = [0.5, 0.27, 0.77]

- coeff_y1 = [1]

- coeff_x2 = [0.45, 0.5, 0.45]

- coeff_y2 = [1, -0.53, 0.46]

- y1 = lfilter(coeff_x1, coeff_y1, x)

- y2 = lfilter(coeff_x2, coeff_y2, x)

- fig, ax = plt.subplots(3, 1)

- ax[0].plot(x)

- ax[0].grid()

- ax[1].plot(y1)

- ax[1].grid()

- ax[2].plot(y2)

- ax[2].grid()

- plt.show()